Commonly used screw conceyor specifications comparison table

|  | Φ168 | Φ219 | Φ273 | Φ323 | Φ407 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 24t/h | 40 t/h | 80 t/h | 110 t/h | 170 t/h |
| 2 | 1500-5-28-4 | 1500-5-28-4 | 2000-7-38-5.5 | 2000-7-38-7.5 | 3000-10-42-15 |
| 3 | 1500-5-28-4 | 1500-5-28-4 | 2000-7-38-5.5 | 2000-7-38-7.5 | 3000-10-42-15 |
| 4 | 1500-5-28-4 | 1500-5-38-5.5 | 2000-7-38-7.5 | 2000-7-42-11 | 3000-10-42-15 |
| 5 | 1500-5-28-4 | 1500-5-38-5.5 | 2000-7-38-7.5 | 2000-7-42-11 | 3000-10-42-15 |
| 6 | 1500-5-38-5.5 | 1500-5-38-7.5 | 2000-7-42-11 | 3000-10-42-15 | 3000-10-48-18.5 |
| 7 | 1500-5-38-5.5 | 1500-5-38-7.5 | 2000-7-42-11 | 3000-10-48-18.5 | 3000-10-48-18.5 |
| 8 | 1500-5-38-7.5 | 1500-5-42-11 | 2000-7-42-15 | 3000-10-48-18.5 | 3000-10-48-22 |
| 9 | 1500-5-38-7.5 | 1500-5-42-11 | 2000-7-42-15 | 3000-10-48-22 | 3000-10-48-22 |
| 10 | 1500-5-38-7.5 | 1500-5-42-11 | 2000-7-42-15 | 3000-10-48-22 | 3000-10-48-30 |
| 11 | 1500-5-38-7.5 | 1500-5-42-11 | 3000-7-42-15 | 3000-10-48-22 | 3000-10-48-30 |
| 12 | 1500-5-38-7.5 | 1500-5-42-11 | 3000-7-48-18.5 | 3000-10-48-22 | 3000-10-48-30 |
| 13 | 1500-5-38-7.5 | 1500-5-42-15 | 3000-7-48-18.5 | 3000-10-48-30 | 3000-10-48-30 |
| 14 | 1500-5-38-7.5 | 1500-5-42-15 | 3000-7-48-18.5 | 3000-10-48-30 |  |
| 15 |  | 1500-5-42-15 | 3000-7-48-18.5 | 3000-10-48-30 |  |

Note: 1. The meaning of the numbers in the table is: reducer model - transmission ratio - input shaft diameter - motor power

2. When the effective length of the screw conveyor is greater than or equal to L+05m, the upper limit power is used. When the effective length is less than L+0.5m, the upper limit power is used.